# 采购需求表（物资类）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 满足模拟真实手术场景的空间与设备协同测试，满足与视觉导航软件的通讯，支持至少JAVA\PYTHON\C++\C#等两种主流的编程语言、支持接口的二次开发 |  | 否 | 企业承诺或提供机械手完整控制通讯协议接口文档 |
| 2 | 配置要求（至少包含但不限于） | ★ | 机械臂5台（3台机械臂负载≥15kg且＜20kg，2台机械臂负载≥20kg） 电箱5台 示教器5台 本体连接线5根 |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 3 | 标准规范 | ▲ | 具备CE认证 |  | 否 | 提供制造商认证证书 |
| 4 | 标准规范2 | ▲ | 产品满足ISO/TS 15066、ISO 13849-1标准 |  | 否 | 提供制造商认证证书 |
| 5 | 自由度 | ★ | ≥6个 |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 6 | 负载能力 | ★ | 3台机械臂负载≥15kg且＜20kg，2台机械臂负载≥20kg |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 7 | 有效臂展 | ★ | ≥1300mm |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 8 | 6轴关节运动范围 | ▲ | 最低满足：J1:-170°/+170°；J2:-100°/+135°；J3:-120°/+156°；J4:-200°/+200°；J5:-135°/+135°；J6:-360°+360°； |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 9 | 末端运动最大速度 | ▲ | ≥300°/s |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 10 | 重复定位精度 | ▲ | ≥0.05mm |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 11 | 通讯方式 | ▲ | 支持TCP/IP协议 ，Modbus协议，ethercat协议 |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 12 | ethercat通讯频率 | ★ | ≥1k Hz |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 13 | 机械臂本体输入电压 | ★ | DC48V |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 14 | 安全要求 | ★ | 遭遇碰撞人/物，机器可启动碰撞保护功能，实现急停。具体碰撞等级可根据实际情况进行设置 |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 15 | 工作环境温度 | ▲ | 0~50℃ |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 16 | 编程要求 | ▲ | 可图形化编程 |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 17 | 防护等级 | ▲ | IP54 |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 18 | 安装方式 | ▲ | 支持正装、侧装、倒装三种安装方式 |  | 否 | 提供制造商盖章彩页或企业承诺 |
| 19 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同物资到货验收后，付 95%。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余 5%。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） | ★ | 保修年限≥3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2（质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3（质保） | ★ | 提供不少于2人次、4天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权和保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺 |