第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂或原厂授权的保修服务，年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |
| 8 | 知识产权和保密要求 | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构”提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |
| 9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-W3229 |  |  | 项目名称 | 快充式经鼻高流量湿化呼吸治疗仪 | 最高限价（万元） | 30（数量10） |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于术中、术后经鼻高流量吸氧，维持氧合。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 湿化器具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 流量调节 |  | ▲ | ≥（5-80）L/min |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 湿度性能 |  |  | （5-60）L/min时，湿度≥10mg/L |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 温度控制 |  |  | 加热丝病人端：≥（26-36）℃ 非加热丝病人端：≥（23-32）℃ |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 管路加热功能 |  |  | 内置螺旋加热丝，具有加热和监测功能 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 静音要求 |  |  | 噪音≤60dB |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 鼻塞 |  |  | 带细菌过滤器的鼻塞（尺寸包含小号S，中号M，大号L），流速范围：5-80L/min |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 鼻塞过滤功能 |  |  | 与鼻塞匹配的具有疏水性的过滤器，细菌过滤效果可以达到99.999%，病毒过滤效果可以达到99.996% |  |  |  | 否 | 提供第三方检测报告 |
| 10 | 呼末二氧化碳监测 |  |  | 鼻塞配有呼末二氧化碳采样管，可以兼容所有旁流式二氧化碳监测设备 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 配置需求 (单台套） |  | ★ | 呼吸湿化器1台、支架1个、塑料篓1个，一次性呼吸管路1套（高流量呼吸管路套装、带过滤器鼻塞管路）、医用气体流量计及配件1套（带安装支架）、氧气连接管件1套、德标氧气接头1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。