采购需求表（物资类）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 通过口内扫描的方式获取牙齿牙龈黏膜等软硬组织表面的数字化印模供口腔修复、正畸、种植用 |  |  | 否 | 说明书、技术白皮书 |  |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | NMPA认证 |  |
| 3 | 扫描范围 |  | ≥（16x14x25)mm±1mm |  |  | 否 |  |  |
| 4 | 扫描精度 | ▲ | 单牙≤10μm，全口≤20μm |  |  | 否 | 彩页或白皮书或说明书 |  |
| 5 | 扫描深度 | ★ | （0～20）mm |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 6 | 标准扫描头尺寸 |  | 长≤115mm 宽≤17mm 高≤13.5mm |  |  | 否 |  |  |
| 7 | 描头尺寸 |  | 长≤115mm 宽≤19mm 高≤14mm |  |  | 否 |  |  |
| 8 | 扫描手柄重量 |  | ≤165g |  |  | 否 |  |  |
| 9 | 扫描头消毒标准 |  | 扫描头可拆卸，支持高温高压灭菌及浸泡消毒，扫描头消毒次数≥100次 |  |  | 否 |  |  |
| 10 | 扫描仪手柄 |  | 扫描仪手柄尾线采用双头TYPE-C通用数据线，可快速拔插，长度≥1.5m，口扫手柄端尾线带旋入式固定装置 |  |  | 否 |  |  |
| 11 | 数据导出 |  | 支持导出开放数据格式（OBJ/STL/PLY三种导出格式） |  |  | 否 |  |  |
| 12 | 扫描模式 |  | 金属扫描模式，可扫描反光金属 |  |  | 否 |  |  |
| 13 | 病例云分享功能 | ▲ | 可发送给患者和加工厂，可实现医患沟通及扫描数据传输 |  |  | 否 | 彩页或白皮书或说明书 |  |
| 14 | 扫描操作方式方法 |  | 在种植扫描模式中，可将扫描杆数据提前导入软件中，在扫描时识别扫描杆特征点后自动匹配扫描杆数据 |  |  | 否 |  |  |
| 15 | 自动识别与生成报告 |  | 具备健康报告模式，在健康报告模式中，扫描完口内数据后，可自动识别龋齿、牙结石、牙菌斑等病灶，一键自动生成健康报告。 |  |  | 否 |  |  |
| 16 | 软件质保 | ▲ | 软件终身免费升级 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 17 | 数据存储 |  | 具备存储功能、分享、标准化数据处理功能 |  |  | 否 |  |  |
| 18 | 多功能手柄 | ▲ | 手柄具有主控键、副控键和体感按键，通过陀螺仪感应控制 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 19 | 设备使用年限 | ▲ | ≥8年 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 20 | 配置要求 | ★ | 主机1台，附件1套，笔记本电脑工作站1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 21 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证（备注：若非同品牌须提供封闭耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌材料） |  |
| 22 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。供应商需配合验收人员提供有关证明材料或拆解设备部位进行验收。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| ▲标识的指标负偏离≥2项，报价企业技术参数分值为0分；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，报价企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目名称 | 口腔数字印模仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 标准扫描头 | 成人型 | 2 | 套 | 0.1 |  |
| 2 | 小扫描头 | 儿童型 | 2 | 套 | 0.1 |  |