第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间12小时内。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 否 | 企业承诺并附《专修工具》、《使用工具》清单 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

- 注：（1）证明材料为“企业承诺”的，报价供应商在《商务指标参数响应偏离表》中响应或企业另附承诺均可，企业承诺不设格式要求。

- “备品备件要求（零配件）”响应内容可注明具体寿命周期或按照要求响应。

- “专用工具：描述应提供的配套专修工具和使用工具。”要求企业承诺并附《专修工具》、《使用工具》清单。（清单格式可自拟）

二、技术要求

| 项目名称：8通道便捷式fNIRS |  |  |  | 采购数量：1套 | 项目编号：2026-JQ06-W3236 | 最高限价（万元）：48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 通过检测照射在生理机体表面的近红外光的吸收量变化，对大脑皮层表面区域血液的氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白的浓度变化进行多点测量，获得脑血氧浓度变化曲线。在医疗机构中由专业医护人员使用。 |  |  |  | 否 | 《产品彩页》或《技术白皮书》或《医疗器械注册证》 |
| 2 | 技术指标1 | ★ | 光源和探测器均为双头探头，可快速拨开头发； 发射器和接收器等核心组件8个通道为一个单独模块，仅需增加相应的板卡即可。 |  |  |  | 否 | 《产品彩页》或《技术白皮书》 |
| 3 | 技术指标2 | ▲ | 产品符合《GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》、《YY 9706.102-2021 医用电气设备 第1-2部分:基本安全性能的通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验》医疗器械产品技术要求，编制也应符合国家相关法律法规（提供证明材料）。符合生物安全相容性：探头和头帽与人体头部直接接触，需提供医疗器械检验机构出具的、并在药监局备案的技术要求或国内具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的生物安全相容性报告（提供证明材料）。 |  |  |  | 否 | 《技术白皮书》或《生物安全相容性报告》 |
| 4 | 技术指标3 | ▲ | 光源类型：激光光源，光源安全等级：激光光源安全认证（Class I）；≥8发射探头，双波长。 采集方式：分时采集，光源发射分时进行；支持自由配置探头布局，需标配3cm固定套件和专用弹簧固定装置，弹簧压紧为一体式结构设计。 |  |  |  | 否 | 《产品彩页》或《技术白皮书》 |
| 5 | 技术指标4 | ▲ | 支持同品牌或同一制造商的TMS、EEG、tDCS/TES等多模态联用，与整机同品牌采集软件可支持层叠曲线、散布曲线、拓扑二维图像和拓扑三维MRI图像融合显示等多种信号显示方式，显示方式直观灵活，可提供软件著作权证书材料证明。 |  |  |  | 否 | 《产品彩页》或《技术白皮书》或《软件著作》 |
| 6 | 技术指标5 | ▲ | 完善的医疗数据管理：支持病人信息录入，以病人信息为基准进行数据管理，多样化数据检索功能，可根据病人的姓名、出生年月、测量日期等信息对数据进行检索查看；（提供证明材料） 内置脑功能检查模块--语言流畅性检测，提取积分值、重心值和斜率等特征参数，提取脑激活波形图谱、三维脑图、特征值图表等指标参数，一键生成脑功能检查报告，并提供结果提示及报告模板。 提供科学研究分析软件，具备一站式数据分析功能，提供数据预处理、伪迹识别与校正、事件编辑、区块平均脑激活计算、一般线性模型GLM脑激活计算、脑网络连接计算、统计分析、批处理、结果可视化、超扫描分析等功能。 |  |  |  | 否 | 《技术白皮书》 |
| 7 | 技术指标6 | ▲ | 兼容第三方脑网络科学研究分析软件，支持脑网络连接计算；多条件的GLM系数估计；支持单样本T-test、双样本T-test、配对T-test、方差分析F-test数据分析；支持个体、群组数据分析；提供p值的FDR矫正；支持超扫描数据分析：支持对超扫描采集的双数据进行小波变换相干性（wavelet transform coherence）分析；支持超扫描小波变换相干分析的数值和图片结果一键批量导出；提供证明材料。 |  |  |  | 否 | 《技术白皮书》 |
| 8 | 配置要求1 | ★ | 主机 1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 配置要求2 | ★ | 发射探头 8个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 配置要求3 | ★ | 接收探头 8个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 配置要求4 | ★ | 电源适配器 1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 配置要求5 | ★ | 探头适配器 1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 配置要求6 | ★ | 测量定位帽 3顶 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 配置要求7 | ★ | 系统软件 1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 配置要求8 | ★ | 分析软件 1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 配置要求9 | ★ | 高配置工作站 1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 配置要求10 | ★ | 台车 1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 综合实力1 |  | 产品生产企业为高新技术企业。 |  |  |  | 否 | 《认证书》 |
| 19 | 综合实力2 |  | 知识产权管理体系认证证书 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 20 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理。

（2）技术白皮书需加盖生产厂家公章。（进口设备可加盖国内总代理公章）。

（3）证明材料为“企业承诺”的，报价供应商在《技术指标参数响应偏离表》中响应或企业另附承诺均可，企业承诺不设格式要求。

（4）▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术参数指标正负偏离情况为0分；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术参数指标正负偏离情况为0分。