| 技术参数需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 各单位显示屏 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 90.12 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 需求描述 | 1.要求中标方提供的设备均为国产品牌设备，所采用的软件符合国产化有关要求； 2.实现各单位音视频播放、图文显示等功能，满足健康宣教、政策宣讲等需求； 3.LED显示屏需按各点位环境条件完成个性化建设； 4.产品交付前，中标供应商应当进行产品自检，自检合格后向合同甲方申请验收，甲方验收合格后方可交付； 5.中标方负责所有设备（含辅材）的供货与安装、调试，供货产品的各项功能、技术性能指标须符合我部要求，系统最终建设效果须达到我部应用需求。双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 6.LED大屏分别安装于6个地点，其中1个地点安装3块、其余5个地点各安装1块。 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 采购明细 | *1.LED大屏（本级6层会议室） 1块 *2.LED大屏（本级6层大厅） 1块 *3.LED大屏（本级1层大厅） 1块 *4.LED大屏（地点1大厅） 1块 *5.LED大屏（地点2大厅） 1块 *6.LED大屏（地点3大厅） 1块 *7.LED大屏（地点4大厅） 1块 *8.室外LED大屏（地点5室外） 1块 *9.LED拼接处理器（本级） 1台 *10.电视 3台 *11.投影仪 4台 *12.线缆辅材及安装调试、培训 |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | *1.供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的只需提供企业营业执照）； *2.供应商应符合《中华人民共和国采购发》第22条资格条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加此项活动3年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 | 详见3.1-3.13 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | LED大屏（1块） | ·1.点间距：≤1.538mm。像素密度不低于422500点/m2； ·2.安装位置预留尺寸（长宽）：6.4*2.08m。整屏面积≥13.4m2； 3.灯芯参数：灯芯的波长误差值在±1nm之间，每个灯芯的亮度误差在3%以内； 4.亮度：显示单元亮度≥600Nits，亮度支持手动/自动/软件0-100%无级调节； 5.整屏平整度：≤0.08mm/m2； 6.刷新频率（Hz）≥3840Hz； 7.换帧频率：≥60Hz； 8.可视角度：水平≥160°，垂直≥160°； 9.白平衡亮度：≥600cd/m2； 10.完整性试验：产品经过抗震、抗冲击、抗碰撞、抗紫外线、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作； 11.峰值功率：≤550W/m2； 12.平均功率：≤175W/m2； 13.带黑屏功率：≤15W/m2； 14.环境温度：工作：-10℃~40℃。环境湿度：工作：20%~80%； ·15.要求能匹配高清矩阵的音视频控制处理能力，支持不低于2台计算机的同屏拼接处理，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 16.LED屏包边需要按照根据安装地点的环境进行装饰包边； 17.独立音频输出：要求LED屏按照相对应环境对接音频设备（音响，音视频矩阵等）。 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | LED大屏（1块） | ·1.点间距：≤1.86mm。像素密度不低于288762点/m2； ·2.安装位置预留尺寸（长宽）：4.3*1.25m。整屏面积≥5.4m2； 3.灯芯参数：灯芯的波长误差值在±1nm之间，每个灯芯的亮度误差在3%以内； 4.亮度：显示单元亮度≥600Nits，亮度支持手动/自动/软件0-100%无级调节； 5.整屏平整度：≤0.08mm/m2； 6.刷新频率（Hz）≥3840Hz； 7.换帧频率：≥60Hz； 8.可视角度：水平≥160°，垂直≥160°； 9.白平衡亮度：≥600cd/m2； 10.完整性试验：产品经过抗震、抗冲击、抗碰撞、抗紫外线、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作； 11.峰值功率：≤550W/m2； 12.平均功率：≤175W/m2； 13.带黑屏功率：≤15W/m2； 14.环境温度：工作：工作：-10℃~40℃。环境湿度：工作：20%~80%； 15.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 16.要求LED屏支持音频的输出（声画同步），并支持配备独立音频输出音响设备； 17.LED屏包边需要按照根据安装地点的环境进行装饰包边。 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | LED大屏（1块） | ·1.点间距：≤2mm。像素密度不低于250000点/m2； ·2.安装位置预留尺寸（长宽）：4.28*1.85m。整屏面积≥8m2； 3.灯芯参数：灯芯的波长误差值在±1nm之间，每个灯芯的亮度误差在3%以内； 4.亮度：显示单元亮度≥600Nits，亮度支持手动/自动/软件0-100%无级调节； 5.整屏平整度：≤0.08mm/m2； 6.刷新频率（Hz）≥3840Hz； 7.换帧频率：≥60Hz； 8.可视角度：水平≥160°，垂直≥160°； 9.白平衡亮度：≥600cd/m2； 10.完整性试验：产品经过抗震、抗冲击、抗碰撞、抗紫外线、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作； 11.峰值功率：≤550W/m2； 12.平均功率：≤175W/m2； 13.带黑屏功率：≤15W/m2； 14.环境温度：工作：工作：-10℃~40℃。环境湿度：工作：20%~80%； 15.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 16.要求LED屏支持音频的输出（声画同步），并支持配备独立音频输出音响设备； 17.LED屏包边需要按照根据安装地点的环境进行装饰包边。 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | LED大屏（1块） | ·1.点间距：≤2mm。像素密度不低于250000点/m2； ·2.安装位置预留尺寸（长宽）：3*1.6m。整屏面积≥4.8m2； 3.灯芯参数：灯芯的波长误差值在±1nm之间，每个灯芯的亮度误差在3%以内； 4.亮度：显示单元亮度≥600Nits，亮度支持手动/自动/软件0-100%无级调节； 5.整屏平整度：≤0.08mm/m2； 6.刷新频率（Hz）≥3840Hz； 7.换帧频率：≥60Hz； 8.可视角度：水平≥160°，垂直≥160°； 9.白平衡亮度：≥600cd/m2； 10.完整性试验：产品经过抗震、抗冲击、抗碰撞、抗紫外线、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作； 11.峰值功率：≤550W/m2； 12.平均功率：≤175W/m2； 13.带黑屏功率：≤15W/m2； 14.环境温度：工作：工作：-10℃~40℃。环境湿度：工作：20%~80%； 15.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 16.要求LED屏支持音频的输出（声画同步），并支持配备独立音频输出音响设备； 17.LED屏包边需要按照根据安装地点的环境进行装饰包边。 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | LED大屏（1块） | ·1.点间距：≤2.0mm。像素密度不低于250000点/m2； ·2.安装位置预留尺寸（长宽）：5.6*1.7m。整屏面积≥9.6m2； 3.灯芯参数：灯芯的波长误差值在±1nm之间，每个灯芯的亮度误差在3%以内； 4.亮度：显示单元亮度≥600Nits，亮度支持手动/自动/软件0-100%无级调节； 5.整屏平整度：≤0.08mm/m2； 6.刷新频率（Hz）≥3840Hz； 7.换帧频率：≥60Hz； 8.可视角度：水平≥160°，垂直≥160°； 9.白平衡亮度：≥600cd/m2； 10.完整性试验：产品经过抗震、抗冲击、抗碰撞、抗紫外线、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作； 11.峰值功率：≤550W/m2； 12.平均功率：≤175W/m2； 13.带黑屏功率：≤15W/m2； 14.环境温度：工作：工作：-10℃~40℃。环境湿度：工作：20%~80%； 15.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 16.要求LED屏支持音频的输出（声画同步），并支持配备独立音频输出音响设备； 17.LED屏包边需要按照根据安装地点的环境进行装饰包边。 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | LED大屏（1块） | ·1.点间距：≤2mm。像素密度不低于250000点/m2； ·2.安装位置预留尺寸（长宽）：3.2*1.6m。整屏面积≥5.2m2； 3.灯芯参数：灯芯的波长误差值在±1nm之间，每个灯芯的亮度误差在3%以内； 4.亮度：显示单元亮度≥600Nits，亮度支持手动/自动/软件0-100%无级调节； 5.整屏平整度：≤0.08mm/m2； 6.刷新频率（Hz）≥3840Hz； 7.换帧频率：≥60Hz； 8.可视角度：水平≥160°，垂直≥160°； 9.白平衡亮度：≥600cd/m2； 10.完整性试验：产品经过抗震、抗冲击、抗碰撞、抗紫外线、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作； 11.峰值功率：≤550W/m2； 12.平均功率：≤175W/m2； 13.带黑屏功率：≤15W/m2； 14.环境温度：工作：工作：-10℃~40℃。环境湿度：工作：20%~80%； 15.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 16.要求LED屏支持音频的输出（声画同步），并支持配备独立音频输出音响设备； 17.LED屏包边需要按照根据安装地点的环境进行装饰包边。 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | LED大屏（1块） | ·1.点间距：≤2mm。像素密度不低于250000点/m2； ·2.安装位置预留尺寸（长宽）：4*2m。整屏面积≥8m2； 3.灯芯参数：灯芯的波长误差值在±1nm之间，每个灯芯的亮度误差在3%以内； 4.亮度：显示单元亮度≥600Nits，亮度支持手动/自动/软件0-100%无级调节； 5.整屏平整度：≤0.08mm/m2； 6.刷新频率（Hz）≥3840Hz； 7.换帧频率：≥60Hz； 8.可视角度：水平≥160°，垂直≥160°； 9.白平衡亮度：≥600cd/m2； 10.完整性试验：产品经过抗震、抗冲击、抗碰撞、抗紫外线、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作； 11.峰值功率：≤550W/m2； 12.平均功率：≤175W/m2； 13.带黑屏功率：≤15W/m2； 14.环境温度：工作：工作：-10℃~40℃。环境湿度：工作：20%~80%； 15.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 16.要求LED屏支持音频的输出（声画同步），并支持配备独立音频输出音响设备； 17.LED屏包边需要按照根据安装地点的环境进行装饰包边。 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 室外LED大屏 （户外1块） | ·1.点间距：≤2.5mm。像素密度不低于160000点/m2； ·2.安装位置预留尺寸（长宽）：3.43*2.02m。整屏面积≥6.93m2； 3.灯芯参数：灯芯的波长误差值在±1nm之间，每个灯芯的亮度误差在3%以内； 4.亮度：显示单元亮度≥600Nits，亮度支持手动/自动/软件0-100%无级调节； 5.整屏平整度：≤0.08mm/m2； 6.刷新频率（Hz）≥1920Hz； 7.换帧频率：50/60Hz； 8.可视角度：水平≥160°，垂直≥160°； 9.白平衡亮度：≥1100cd/m2； 10.完整性试验：产品经过抗震、抗冲击、抗碰撞、抗紫外线、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作； 11.峰值功率：≤550W/m2； 12.平均功率：≤175W/m2； 13.带黑屏功率：≤15W/m2； 14.环境温度：工作：-20℃~65℃。环境湿度：工作：5%~85%无凝露；符合防尘、防水、防漏电要求。 15.LED屏包边需要按照根据安装地点的环境进行装饰包边，并支持配备独立音频输出音响设备； 16.室外LED大屏根据相对应环境进行安装调试。 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | LED屏拼接处理器 （1台） | 1.支持LED大屏的拼接处理； 2.支持不低于2台PC设备对LED屏的同时输出； 3.支持HDMI，DVI，DP等输入和输出接口； 4.支持输出自定义分辨率：≥1920*1080@60Hz带载输出； 5.支持无缝切换，处理器内部集成高清信号处理机制，保证信号切换无延时、无蓝屏、6.无黑屏等过渡状态； 7.支持去黑边（输入图像任意裁剪），边缘屏蔽，区域放大等画面实时处理功能； 8.支持矩阵切换，处理器内部集成矩阵功能，支持单个信号源开多个窗口同时显示。 |  |  |  |  | 用于本级6层会议室LED的拼接 |
| 3.10 | 电视（2台） | 1.接口：支持不小于2个HDMI、1个VGA等； 2.分辨率：≥3840*2160分辨率的4K超高清画质； 3.电视屏幕尺寸：≥86英寸； 4.具备立体声输出功能 5.能够完成视频会议终端和控制电脑的视频、图像及声音等内容的输出。 |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | 电视（1台） | 1.接口：支持不低于2个HDMI、1个VGA等； 2.分辨率：≥3840*2160分辨率的4K超高清画质； 3.电视屏幕尺寸：≥65英寸； 4.具备立体声输出功能 5.能够完成视频会议终端和控制电脑的视频、图像及声音等内容的输出。 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 投影仪(4台) | 1.运行内存：≥3G 内置存储：≥32G； 2.分辨率：≥1080P，并支持兼容4K解码； 3.投射画面尺寸：80~150英寸； 4.亮度：≥3200 ANSI流明； 5.功耗：≤300w（高亮模式）； 6.支持自动光学对焦技术； 7.支持ALPD激光显示技术； 8.支持TI DLP数字光处理器； 9.支持不低于2个HDMI 2.0b接口，不低于1个USB 3.0接口，不低于1个光纤接口，不低于1个以太网口； ·10.支持不低于8点的多点投影校正，支持自动校正、遥控校正，支持自动识别屏幕区域功能； |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 线缆辅材及安装调试、培训 | 安装调试包括：每块LED屏配套主控、拼接二合一；专用接收卡、发送卡；配电柜；钢结构框架；独立音频输出；安装调试与培训。 1.主控、拼接二合一：标准UI尺寸，要求匹配每块屏的带载点；输入接口支持HDMI、DVI、3G-SDI、3.5mm独立音频输入；输出支持网口、HDMI；3.5mm独立音频输出。 2.配电箱：要求匹配每块屏的控制LED智能专用配电柜，电脑直接控制开关供电，烟雾、高温自动断电。 3.钢架、包边：定制钢结构框架；包边根据安装环境进行包边美化装饰。 4.安装、调试：专业技术人员。 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 集成费 | 包括该项目设备采购、安装、调试、系统测试,项目建设所需轴助设备、线缆器材等购置、综合布线施工费。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 售后条款 | 质保期从验收合格之日起算，本项目中设备如含有硬盘，须由供货商购买“原厂硬盘无返还服务”≥三年，系统整体免费质保三年（包含所有设备、配件、线缆等），质保期内上门服务（包括维修、更换配件等）不再发生任何费用。 |  |  |  |  |  |
| *4.1 | 保修年限 | ≥3年。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 巡检 | 要求保修期内每季度巡检一次，提供相应的巡检记录文件，相关负责人、法人签字。 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 维修响应时间 | 电话24小时实时待机响应，无法解决问题4小时内到达现场，12小时内解决故障，24小时未解决必须更换。 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 培训 | 中标方需提供相关免费培训服务，提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 交货期 | 合同签订后30天内交货 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 付款方式 | 合同签订后且设备验收合格支付30%，安装调试完成且验收合格后支付65%，维保期满后支付5% |  |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |